|  | Essais |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Nombre de coups | 6 | 20 | 23 | 50 |
| Enfoncement du cône (mm) | 22 | 18,55 | 15,6 | 12 |
| Masse de la tare (g) | 1,17 | 2,05 | 1,15 | 1,14 |
| Masse tare + sol humide (g) | 6,76 | 11,08 | 11,43 | 6,71 |
| Masse tare + sol sec (g) | 5,28 | 8,79 | 8,89 | 5,38 |
| Masse sol sec (g) | 4,11 | 6,74 | 7,74 | 4,24 |
| Masse eau (g) | 1,48 | 2,29 | 2,54 | 1,33 |
| Teneur en eau | 36,0% | 34,0% | 32,8% | 31,4% |

|  | Enfoncement |  | Casagrande |
| --- | --- | --- | --- |
| Régression | Linéaire | Second degré | Logarithmique |
| WL | 33.6% | 33.3% | 33.0% |